甘肃金开元酒业有限公司白酒勾兑生产线建设项目

竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，按照《平凉市环境保护局关于印发平凉市建设单位自主开展建设项目环境保护验收工作指南（暂行）》（平环发〔2017〕294号）要求。2019年8月4日，甘肃金开元酒业有限公司组织召开了甘肃金开元酒业有限公司白酒勾兑生产线建设项目竣工环境保护验收会议，验收组由甘肃金开元酒业有限公司（建设单位）、平凉生态环境保护局静宁分局（监管单位）、甘肃泾瑞环境监测有限公司（验收监测表编制单位）及3名特邀专家代表组成。

验收小组依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告书和批复文件等要求，对华亭县飞龙气体有限责任公司液化气站项目建设与运行情况进行了现场检查，对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点位于平凉市静宁县八里工业园区，安装白酒勾兑生产线1条，建设储酒库、勾兑车间、洗瓶车间、灌装车间、包装车间等，并配套安装相关设备。设计年产白酒120t。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于2002年3月开工建设，2016.12月甘肃金开元酒业有限公司委托平凉泾瑞环保科技有限公司编制《甘肃金开元酒业有限公司白酒勾兑生产线建设项目环境影响报告表》，2017年12月取得静宁县环境保护局《关于甘肃金开元酒业有限公司白酒勾兑生产线建设项目环境影响报告表的批复》（静环保发[2017]492号）。项目环评属于补做环评。

（三）工程投资情况

环评项目总投资2799万元，其中环保投资16.5万元，占总投资0.59%；项目实际总投资1200万元，其中环保投资9.0万元，占总投资0.75%。

（四）验收范围及验收标准

本次验收范围对甘肃金开元酒业有限公司白酒勾兑生产线建设项目的全部建设内容进行验收。

本次验收标准执行：

- 废水

运营期废水主要为洗瓶废水和生活污水。洗瓶废水和生活污水一同排入化粪池中沉淀处理后，接入污水管网，项目废水排放执行《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB 27631-2011）中的间接排放标准。

表1-1   废水排放标准限值

| 序号 | 检测项目 | 标准限值（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 色度（倍） | 80 |
| 2 | pH（无量纲） | 6~9 |
| 3 | 化学需氧量 | 400 |
| 4 | 五日生化需氧量 | 80 |
| 5 | 悬浮物 | 140 |
| 6 | 氨氮（以N计） | 30 |
| 7 | 总氮（以N计） | 50 |
| 8 | 总磷 | 3.0 |

（2）噪声

厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值。

表1-2   工业企业厂界环境噪声排放标准限值

| 监测点 | 级别 | 标准限值dB（A） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 厂界四周 | 3类 | 65 | 55 |

（3）固体废物

固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001及2013年修改单)中的相关要求。

二、工程变更情况

无

三、环境保护设施建设情况

（1）废气

项目燃煤锅炉已停用，且勾兑工艺不使用锅炉，生活及生产全部采用电能。仅白酒逸散出少量的乙醇，对环境影响较小。

（2）废水

项目废水主要是纯水制备产生的浓水、酒瓶冲洗废水、设备冲洗废水及生活污水。项目非勾兑期间不启用纯水制备设备，纯水制备产生的浓水为清洁下水，与酒瓶冲洗废水、设备冲洗废水及生活污水一同经化粪池后排入工业园区污水管网，由静宁县污水处理厂处理。

（3）噪声

项目产生噪声的主要生产设备为项目噪声主要来源于洗瓶机、冲瓶机、灌装机、压盖机、封盖机等，项目生产设备设置于封闭、半封闭的厂房内，设备采取基础减振设施，项目通过基础减震、门窗阻隔、距离衰减等方式降噪，使厂界噪声达标排放。

（4）固体废弃物

项目产生的固体废物主要为酒瓶清洗过程中产生的碎酒瓶、废包装材料、勾兑过程中产生的少量活性炭及硅藻土和生活垃圾等。

酒瓶清洗过程中产生的碎酒瓶，产生量约为0.8t/a，碎酒瓶为玻璃制品，经集中收集后出售综合利用。

废包装材料，产生量约为0.3t/a，集中收集后出售。

勾兑过程中产生的少量活性炭及硅藻土产生量约为9kg/a，集中收集后与生活垃圾一同处理。

项目运营期间，职工生活垃圾产生量约为3.6t/a。其主要以废纸、塑料等杂物为主，项目厂区设置有垃圾桶，定期清运，由环卫部门统一收集处置。

四、环境保护设施调试效果

（一）环保设施处理效率

无有组织排放设备。

（二）污染物排放情况

经甘肃泾瑞环境监测有限公司2019年7月10日-11日对项目产生的污染物进行检测，检测结果如下：

1、废水

项目废水主要是纯水制备产生的浓水、酒瓶冲洗废水、设备冲洗废水及生活污水。项目非勾兑期间不启用纯水制备设备，纯水制备产生的浓水为清洁下水，与酒瓶冲洗废水、设备冲洗废水及生活污水一同经化粪池后废水排入工业园区污水管网，由静宁县污水处理厂处理。经检测洗瓶废水和总排口废水排放浓度可达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB27631-2011)表2新建企业水污染物排放限值，废水达标排放。

2、噪声

根据厂界噪声检测采样结果，建设项目昼夜间厂界噪声监测点等效声级均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准规定限值。

五、工程建设对环境的影响

根据监测结果可知，项目产生的污染物均可达到相应的执行标准中的相关标准限制要求，项目运营期间对周边环境影响较小。

六、验收结论

根据《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，验收小组认为：甘肃金开元酒业有限公司白酒勾兑生产线建设项目运行期废气、废水、噪声、固废治理措施落实了相应的污染防治措施，各项污染物达标排放。本工程环境保护手续齐全，基本落实了环评报告书及批复的要求，验收组同意该项目通过竣工环境保护验收。

七、专家组要求及建议

1、健全相关环保制度管理和环保岗位操作规程，责任到人，保证污染治理设施长期稳定正常运行，配备专业环保技术人员管理各项环保设施运行及制度建设；

2、完善未使用锅炉的停用手续；

3、项目应尽快办理排污许可证。

八、验收人员信息

验收人员信息见附表1：甘肃金开元酒业有限公司白酒勾兑生产线建设项目竣工环境保护验收人员信息表。

甘肃金开元酒业有限公司

2019年8月9日